约束

Hardware Cost Function Request

提供一个整体成本转换函数：

- cost = f(x1, x2, ..., x25)

其中 x1...x25 是下表中的硬件参数。函数可以是显式公式、分段函数、SKU lookup table、插值函数，或可执行代码接口，但输出应是同一计价口径下的总成本。

固定一个硬件规格：920B 40core/numa、2.9GHz、单P 80core、功耗440W

| 变量 | 模块 | 参数 | 单位 | 含义 | 绑定关系/关联参数 | kunpeng920_single_numa | s920x20_single_numa | 取值范围+成本 | 成本信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | Core | core.total_cores | cores | 当前单 NUMA 执行域可用物理核心数 | B1 CPU SKU；关联 B4 饱和带宽、B5 active cache 容量 | 24 | 40 | 8~64，间隔8取离散值； 单P一般2numa、4numa、8numa 常用的规格：20、24、40、48、64 | Pair对：{24,8w；40,10w} 说明：其中pari对表示，x1取24时，整服务器成本是8w，当其他x都不变时，x1取40时，整服务器成本预估10w 取值范围、整体成本函数中的处理方式 |
| x2 | Core | core.cpu_clock | GHz | 有效 CPU 频率，用于吞吐和 cycles-to-time 转换 | B1 CPU SKU；也影响 B2/B3/B5 latency 换算 | 2.592166 | 2.893398 | 2.0~4.0GHz 常用的规格：2.0、2.3、2.6、2.9、3.0 | Pair对：{2.6，8w；2.9, 8.5w} |
| x3 | Pipeline | pipeline.fetch_width | inst/cycle | 前端取指有效宽度 | B2 pipeline/uarch width bundle；与x4-x8 绑定 | 2.938467 | 3.891586 | 2~8 常用规格：6、6.42 | Pair对：{6，8w；6.42， 8.5w} |
| x4 | Pipeline | pipeline.decode_width | inst/cycle | 指令解码有效宽度 | B2 pipeline/uarch width bundle；与 x3-x8 绑定 | 2.938467 | 3.891586 | 2~8 常用规格：6、6.42 | Pair对：{6，8w；6.42， 8.5w} |
| x5 | Pipeline | pipeline.rename_width | inst/cycle | rename 有效宽度 | B2 pipeline/uarch width bundle；与 x3-x8 绑定 | 2.938467 | 3.891586 | 2~8 常用规格：6、6.42 | Pair对：{6，8w；6.42， 8.5w} |
| x6 | Pipeline | pipeline.dispatch_width | inst/cycle | dispatch 有效宽度 | B2 pipeline/uarch width bundle；与 x3-x8 绑定 | 2.938467 | 3.891586 | 2~8 常用规格：6、6.42 | Pair对：{6，8w；6.42， 8.5w} |
| x7 | Pipeline | pipeline.issue_width | inst/cycle | issue 有效宽度 | B2 pipeline/uarch width bundle；与 x3-x8 绑定 | 2.938467 | 3.891586 | 2~8 常用规格：6、6.42 | Pair对：{6，8w；6.42， 8.5w} |
| x8 | Pipeline | pipeline.commit_width | inst/cycle | commit/retire 有效宽度 | B2 pipeline/uarch width bundle；与 x3-x8 绑定 | 2.938467 | 3.891586 | 2~8 常用规格：6、6.42 | Pair对：{6，8w；6.42， 8.5w} |
| x9 | Instruction | instruction.simd_width_bits | bits | SIMD 向量宽度 | B3 SIMD/FP execution bundle；与 x10-x12 绑定 | 128 | 256 | 128~2048 常用规格：128、256、512、1024、2048 | Pair对：{128，8w；256, 9w} |
| x10 | Instruction | instruction.fp_throughput_per_cycle.vector_sp_add | vector inst/cycle | FP32 vector add 吞吐 | B3 SIMD/FP execution bundle；与 x9、x11、x12 绑定 | 1.499752 | 1.999786 | 2~4 | Pair对：{2，8w；4, 8.3w} |
| x11 | Instruction | instruction.fp_throughput_per_cycle.vector_sp_mul | vector inst/cycle | FP32 vector multiply 吞吐 | B3 SIMD/FP execution bundle；与 x9、x10、x12 绑定 | 1.499756 | 1.999792 | 2~4 | Pair对：{2，8w；4, 8.4w} |
| x12 | Instruction | instruction.fp_throughput_per_cycle.vector_sp_fma | vector inst/cycle | FP32 vector FMA 吞吐 | B3 SIMD/FP execution bundle；与 x9-x11 绑定 | 1.749673 | 1.999777 | 2~4 | Pair对：{2，8w；4, 8.7w} |
| x13 | Memory | memory.bandwidth_gb_s_total | GB/s | 当前执行域总顺序内存带宽 | B4 memory subsystem bundle；与 x14-x18 绑定 | 41.0935 | 138.2280 | 100~400 | Pair对：{40，6w；100, 8.5w} |
| x14 | Memory | memory.copy_bw_gb_s_1t | GB/s | 单线程连续 copy 带宽 | B4 memory subsystem bundle；copy 1T 与 x15 强绑定 | 5.048952 | 35.900316 | 2~80 | Pair对：{5，8w；35, 8.5w} |
| x15 | Memory | memory.copy_bw_gb_s_saturated | GB/s | 多线程连续 copy 饱和带宽 | B4 memory subsystem bundle；与 x1、x13、x14 关联 | 30.820562 | 137.967158 | 20~800 | Pair对：{30，8w；140, 8.5w} |
| x16 | Memory | memory.random_gather_bw_gb_s_1t | GB/s | 单线程随机 gather 带宽 | B4 memory subsystem bundle；random 1T 与 x17 强绑定 | 0.840198 | 2.523200 | 0.5~8 | Pair对：{1.0，8w；2.5, 8.4w} |
| x17 | Memory | memory.random_gather_bw_gb_s_saturated | GB/s | 多线程随机 gather 饱和带宽 | B4 memory subsystem bundle；与 x1、x16、x18 关联 | 4.160243 | 18.047464 | 2~40 | Pair对：{4，8w；20, 8.3w} |
| x18 | Memory | memory.local_mem_delay_ns | ns | 本地 NUMA DRAM 延迟，越低通常越好 | B4 memory subsystem bundle；与 x13-x17 同源 | 91.0687 | 88.0950 | 50~100 | Pair对：{90，8w；80, 8.1w} |
| x19 | Cache | cache.cacheline_bytes | bytes | cache line 大小 | B5 cache/uarch hierarchy bundle；通常与架构固定 | 64 | 64 | 64~512 | Pair对：{64，8w；128, 8.7w} |
| x20 | Cache | cache.l1d.size | KiB | 每核心 L1D 容量 | B5 cache/uarch hierarchy bundle；与 x23 latency 关联 | 64 | 64 | 64~512 | Pair对：{64，8w；128, 9.2w} |
| x21 | Cache | cache.l2.size | KiB | 每核心 L2 容量 | B5 cache/uarch hierarchy bundle；与 x24 latency 关联 | 512 | 1280 | 512~4096 | Pair对：{512，8w；1024, 9.0w} |
| x22 | Cache | cache.l3_per_die.size | MiB | 每 die/NUMA L3 容量 | B5 cache/uarch hierarchy bundle；与 x1、x25 关联 | 24 | 70 | 24~160 | Pair对：{24，8w；48, 8.7w} |
| x23 | Cache | cache.l1d.response_latency_cycles | cycles | L1D 有效响应延迟，越低通常越好 | B5 cache/uarch hierarchy bundle；与 x20 容量关联 | 11.662672 | 13.024487 | 1~20 | Pair对：{13，8w；11, 8.6w} |
| x24 | Cache | cache.l2.response_latency_cycles | cycles | L2 有效响应延迟，越低通常越好 | B5 cache/uarch hierarchy bundle；与 x21 容量关联 | 21.333783 | 31.850238 | 1~60 | Pair对：{30，8w；25, 8.4w} |
| x25 | Cache | cache.l3_per_die.response_latency_cycles | cycles | L3 有效响应延迟，越低通常越好 | B5 cache/uarch hierarchy bundle；与 x22 容量关联 | 121.825564 | 126.632175 | 1~160 | Pair对：{126，8w；107, 8.2w} |

绑定组说明：

- B1 CPU SKU/Core-Frequency：x1-x2 通常应作为合法 CPU/SKU tuple 变化，不建议随意组合任意核心数和任意频率。

- B2 Pipeline/Uarch Width：x3-x8 是同一微架构流水线能力的不同观测维度，当前两个 YAML 中也都使用同一个 effective issue-width proxy；除非有明确微架构模型，否则应绑定变化。

- B3 SIMD/FP Execution：x9-x12 由 SIMD 宽度和 FP/vector 执行单元共同决定，应作为向量执行能力 bundle。

- B4 Memory Subsystem：x13-x18 应来自同一内存通道、NUMA、内存代际和实测带宽/延迟配置；其中 x14-x15、x16-x17 分别是 1T 与饱和能力对。

- B5 Cache/Uarch Hierarchy：x19-x25 应来自同一 cache hierarchy；容量和 latency 不应被当成完全独立旋钮。

需要返回的内容建议至少包含：

- cost=f(x1,...,x25) 的定义形式，或可以调用的表/接口。

- 单位口径，例如成本是整机价格、单 socket 价格、单 NUMA 域折算价格，还是相对成本指数。

- 单调性约束说明：吞吐/容量类参数升高时成本通常不应下降；延迟类参数降低时成本通常不应下降。